| FORMULARZ AKTYWNOŚCI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytuł | Rozdział 6 - Redukcja odpadów i recykling |  |  |  |
| Streszczenie | Wykorzystanie czujników ultradźwiękowych do wykrywania poziomu śmieci w koszu |  |  |  |
| Temat |  |  |  |  |
| Autor/autorzy | CEPROF | Data: 10/10/2023 | Wersja: | 1 |
| RECENZENT: |  | Data: __/__/20___ | Wersja: |  |

Cele dydaktyczne

Studenci nauczą się, jak: - Współpraca; - Stosowanie technik rozumowania i rozwiązywania problemów; - Używanie krytycznego myślenia; - Praca z ESP32; - Kodowanie przy użyciu Arduino IDE; - Dowiedz się, jak używać Bluetooth z ESP32; - Korzystanie z MIT App inventor; - Opracowanie aplikacji na Androida do analizy danych;

Zakres działania

Oświadczenie o aktywności

Opis aktywności

Obwód Łącza - Czerwony – 5V - Czarny – GND - Żółty – D26 - Niebieski – D25 - Pomarańczowy – D33 - Brązowy – D32 - Fioletowy – D19 - Różowy – D21 Kodowanie Arduino IDE Do kodowania ESP32 używamy Arduino IDE. Arduino IDE to oprogramowanie Arduino o otwartym kodzie źródłowym (IDE), które ułatwia pisanie kodu i przesyłanie go na płytkę. Oprogramowanie to może być używane z dowolną płytką Arduino. Jak zainstalować płytkę ESP32 w Arduino IDE Teraz, gdy masz już kod i Arduino IDE, musimy zainstalować płytkę w menedżerze płytek, w tym celu musimy przejść do Preferences.... < Additional Boards Manager URLs i wkleić oba poniższe linki: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json Następnie przechodzimy do Boards Manager, wyszukujemy "esp32" i naciskamy install, aby zainstalować najnowszą wersję. Rozwiązywanie problemów Układ UART na USB Niektóre ESP32 używają różnych układów UART na USB, najczęściej są to "CH340G" i "CP2102", więc musimy zainstalować sterowniki (uwaga: użytkownicy Linuksa mają już wstępnie zainstalowane sterowniki). CP210x: https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/robocore-tutoriais/163/CP210x_Windows_Drivers.zip CH340G: https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/robocore-tutoriais/163/CH341SER_WINDOWS.zip Jak zainstalować sterowniki CP210x Najpierw musimy podłączyć ESP32 i wykonać następujące kroki: Po pobraniu rozpakuj zawartość pliku i przejdź do utworzonego folderu. Znajdziesz tam dwa pliki wykonywalne, jeden dla systemów 32-bitowych i jeden dla systemów 64-bitowych. Wybierz ten, który odpowiada twojemu systemowi operacyjnemu i uruchom plik jako administrator. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę instalatora i wybrać opcję "Uruchom jako administrator". Powinno otworzyć się okno podobne do tego na poniższym obrazku. CH340G Najpierw musimy podłączyć ESP32 i wykonać następujące kroki: - Pobierz i rozpakuj zawartość pliku, przejdź do utworzonego folderu i uruchom instalator jako administrator. Kliknij INSTALUJ. Kod const int numSensors = 3; // Define trigger and echo pins for each sensor int triggerPins[numSensors] = { 25, 33, 19 }; int echoPins[numSensors] = { 26, 32, 21 }; float distances[numSensors]; #include "BluetoothSerial.h" #if !defined(CONFIG_BT_ENABLED) ¦¦ !defined(CONFIG_BLUEDROID_ENABLED) #error Bluetooth is not enabled! Please run `make menuconfig` to and enable it #endif BluetoothSerial SerialBT; void setup() { Serial.begin(115200); SerialBT.begin("Smart Waste System"); //Bluetooth device name Serial.println("The device started, now you can pair it with bluetooth!"); for (int i = 0; i < numSensors; i++) { pinMode(triggerPins[i], OUTPUT); pinMode(echoPins[i], INPUT); } } float readDistance(int sensorNumber) { if (sensorNumber >= 1 && sensorNumber <= numSensors) { int index = sensorNumber - 1; // Convert to zero-based index digitalWrite(triggerPins[index], HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(triggerPins[index], LOW); long duration = pulseIn(echoPins[index], HIGH); float distance = (duration * 0.0343) / 2; return distance; // Return the calculated distance } else { Serial.println("Invalid sensor number."); return -1.0; // Return an invalid distance if sensor number is out of range } } void loop() { float US_1 = readDistance(1); Serial.print("US_1: "); Serial.print(US_1); Serial.println("cm"); float US_2 = readDistance(2); Serial.print("US_2: "); Serial.print(US_2); Serial.println("cm"); float US_3 = readDistance(3); Serial.print("US_3: "); Serial.print(US_3); Serial.println("cm"); SerialBT.println(String(US_1) + "/" + String(US_2) + "/" + String(US_3)); delay(1000); } Jak wgrać kod Po podłączeniu ESP32 musimy wybrać odpowiednią płytkę, więc przejdź do Select board i w Search board wpisz "doit esp32 devkit v1", wybierz ją i wybierz port COM lub /dev/ttyUSB & /dev/ttyACM0. Następnie wystarczy nacisnąć przycisk "Upload", a IDE skompiluje i prześle go do płytki ESP32. Pobierz aplikację Wystarczy zeskanować kod QR, aby pobrać aplikację i zainstalować ją Po zainstalowaniu, po otwarciu, pojawi się następujący interfejs Naciśnij "Connect to Bluetooth" i wybierz "Smart Waste System". Po podłączeniu powinno pojawić się coś takiego: Zielony – Prawie pusty lub pusty Żółty – W połowie pełny Czerwony – Konieczność wyniesienia

Zasoby

- ESP32 - 3 czujniki ultradźwiękowe (hc-sr04) - Komputer - Telefon z systemem Android - Stabilne połączenie internetowe - Zworki - Płytka montażowa

Ocena studentów

Bibliografia

https://en.wikipedia.org/wiki/ESP32 https://www.arrow.com/en/research-and-events/articles/ultrasonic-sensors-how-they-work-and-how-to-use-them-with-arduino https://www.arduino.cc/ https://www.robocore.net/tutoriais/instalando-driver-do-nodemcu/

Skalowalność

Więcej informacji

Schemat działania